ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ДО 2036 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- СОДЕРЖАНИЕ

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	4

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	4

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	4

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	4

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	5

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	5

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	5

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	7

8.9 Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	7

8.10 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	7

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

При актуализации схемы теплоснабжения реконструкция и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) при их отсутствии не планируются.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

На данном этапе проектирование новых тепловых сетей для теплоснабжения перспективной застройки не представляется возможным, так как не определены конкретные площадки нового строительства. В дальнейшем, при определении конкретных площадок нового строительства при ежегодной актуализации настоящего Документа данный раздел может быть скорректирован на основании вышеуказанных данных.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Каждая котельная обеспечивает теплом локальную зону теплоснабжения, поэтому сохранение надежности теплоснабжения должно обеспечиваться за счет качественной эксплуатации и своевременного сервисного обслуживания источников тепловой энергии и тепловых сетей.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения Шпаковского МО СК строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения не предусматривается.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках реализации мероприятий предусмотрена также реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания эксплуатационного ресурса. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Мероприятия по реконструкции трубопроводов

| Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |
|  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  | ПИР | СМР |
| Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 38-20 "СНИИСХ" , г.Михайловск, п.СНИИСХ, 8/1, с устройством дополнительной камеры | 26:11:000000:0000:25027/167:1000/ТС | ТК 13/3-ТК26 | 273 | 80,5 | 0,514 | в канале | 219 | 80,5 | 0,514 | надземная | 2024 | 2025 | 13 566,35 | 488,39 | 13 077,96 |
|  |  | ТК 26 - ТК31 | 219 | 80,5 | 0,224 | подземная | 219 | 80,5 | 0,224 | надземная |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК 31 - ТК 33 | 219 | 80,5 | 0,046 | подземная | 219 | 80,5 | 0,046 | надземная |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК 33 - ТК 34 | 219 | 80,5 | 0,104 | подземная | 219 | 80,5 | 0,104 | надземная |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК 34- ТК 35 | 219 | 80,5 | 0,140 | подземная | 219 | 80,5 | 0,05 | надземная |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК 34- ТК 35 | 219 |  |  |  | 219 | 78,1 | 0,09 | бесканальная |  |  |  |  |  |

* По данным инвестиционной программы ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В настоящее время в системе теплоснабжения муниципального округа насосные станции не предусмотрены. Требуемый гидравлический режим обеспечивается оборудованием, установленным на котельной. Для обеспечения возможности подключения объектов перспективного строительства на срок до 2036 г. строительство новых насосных станций не предусматривается.

8.9 Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

С целью обеспечения живучести тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом, при разработке проектной документации по строительству тепловых сетей предусматривается:

- для подземной прокладки тепловой сети бесканальным и канальным способом применяются трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2020;

- для надземной прокладки тепловой сети применяются трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией в оцинкованной оболочке по ГОСТ 30732-2020.

8.10 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Глава скорректирована по предоставленным данным.