Приложение № 5

к Административному регламенту по предоставлению территориальными отделами администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края с правами юридического лица муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных работ на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края»

_____________________________________

территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ОРДЕР № _______

Дата

Выдан ______________________________________________________

( наименование организации, индивидуального предпринимателя)

на производство земляных работ, связанных с __________________________________________________________________

(указать цель проведения работ)

по адресу:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________с заключением договора на восстановление нарушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы, с организацией имеющей разрешение (СРО) на выполнение данного вида работ. Выполненные работы должны соответствовать ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», качество восстановленного асфальтобетонного покрытия должны соответствовать, «ГОСТ Р 58406.2-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия». Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия производить в период благоприятных погодных условий. Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем ордере с выполнением правил:

1. Место разрытия оградить щитовым забором установленного типа с закрытием участка в габаритах, указанных ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району. На углах ограждения выставить сигнальные фонарики с красным светом, в ночное время место работы осветить э/лампами. На щитах указать контактные данные физического лица, наименование организации (буквы и цифры размером 15 см).

2. Все материалы и грунт размещать только в пределах огражденного участка. Грунт, не пригодный для обратной засыпки, вывозить по ходу работ.

3. Для обеспечения постоянного свободного доступа к колодцам подземных сооружений запрещается заваливать их грунтом или строительными материалами.

4. Во избежание обвалов, стенки траншей и котлованов должны быть закреплены на всю глубину или иметь соответствующий откос.

5. С начала земляных работ при прокладке новых подземных сооружений на место вызвать представителей заинтересованных организаций.

6. Засыпка траншей и котлованов на проездах с усовершенствованным покрытием должна проводиться слоями в 0,20 см с тщательным уплотнением и поливкой водой – в летнее время, а в зимнее время – талым песком с уплотнителем и укладкой бетона. Засыпка должна производиться под технадзором представителя дорожной организации, который должен быть вызван телефонограммой до начала засыпки. О качестве засыпки составить акт.

7. Во избежание аварий транспорта при разрытии поперечных траншей и отдельных котлованов на проезжей части применять установку дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; ГОСТ Р 52282-2004, а также Методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».

8. _____________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

доработать и согласовать в установленном порядке с прохождением необходимых экспертиз проектную документацию.

9. Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена________________________________________________________

( наименование организации, индивидуального предпринимателя)

в течение 24 часов по окончании засыпки места разрытия.

10. ___________________________________________________

( наименование организации, индивидуального предпринимателя)

представляет гарантию качества выполненного дорожного покрытия в течение одного года. В противном случае обязуется в течение одного месяца устранить выявленные дефекты (приложение ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

11. Никаких изменений или отступлений утвержденного проекта без специального разрешения территориального отдела округа не допускается.

12. Настоящее разрешение и чертеж иметь на месте работ для предъявления инспектирующим лицам, дорожно-эксплуатационному участку, пожарной охране и ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району.

_________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

по настоящему ордеру несет ответственность в административном или судебном порядке.

Ответственный по ордеру: (Ф.И.О)  ________________________________

(конт. телефон) _________________________________________________

Производство работ разрешено с «__» _________ 20__ по «__» ________ 20__

Работы по благоустройству и восстановлению выполнить до «__»_______20__

СОГЛАСОВАНО:

…………………………………………………………………………………….

Ресурсоснабжающие организации, собственники, арендаторы, иные владельцы земельных участков (при необходимости) …………………………………………………………………….

Без согласований ордер не действителен

При приемке объекта в эксплуатацию пригласить представителя территориального отдела округа

Начальник _________________ территориального

отдела администрации Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                                  И.О.Ф.

Работы выполнены в полном объеме ……………………………………………

(дата, подпись)

Уведомлены:

ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району ………………………………………………………………………………………

______________