# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 21 июня 2021 г. № 759

## ПОРЯДОК

## размещения элементов информационного характера на фасадах зданий, строений, сооружений на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок размещения элементов информационного характера на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 марта     2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о рекламе), в целях формирования и соблюдения единого архитектурного облика в условиях сложившейся застройки на территории населенных пунктов Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Округ).

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

1) вывески - элементы информационного характера, размещаемые на фасадах зданий, строений и сооружений в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслу-живания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя; иные сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года      № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон № 2300-1);

2) рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, строениях и сооружениях - элементы информационного характера, размещаемые на фасадах зданий, строений и сооружений и предназначенные для распространения рекламы, в том числе социальной.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края.

### II. Содержание элементов информационного характера, размещенных на фасадах зданий, строений и сооружений

3. Элементы информационного характера должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах информационного характера механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.

Металлические детали элементов информационного характера должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

Размещение на элементах информационного характера объявлений, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции, запрещено.

4. Очистка элементов информационного характера от грязи и мусора проводится по мере необходимости (по мере загрязнения информационной конструкции), но не реже:

одного раза в два месяца - в отношении рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений и сооружений;

двух раз в год (в марте - апреле и августе - сентябре) - для вывесок, размещаемых на фасадах зданий, строений и сооружений.

5. Содержание вывесок и рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений и сооружений, осуществляется организацией, индивидуальным предпринимателем, которые являются собственниками (правообладателями) данных элементов информационного характера, сведения о которых содержатся в них и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которых данные элементы информационного характера размещены.

### III. Требования к элементам информационного характера, размещаемым на фасадах зданий, строений и сооружений

### 6. Элементы информационного характера, размещаемые на фасадах зданий, строений и сооружений, не должны нарушать внешний архитектурно-градостроительный облик сложившейся застройки на территории  населенных пунктов Округа.

### 7. На фасаде одного здания, строения и сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить элементы информационного характера следующих типов:

### 1) электронное табло (светодиодный экран) - конструкция элементов информационного характера, размещаемая на опоре или на поверхности стен зданий, строений и сооружений или на крыше, состоящая из электронно-светового оборудования, позволяющего демонстрировать информационные материалы;

### 2) настенное панно - конструкция элементов информационного характера, располагаемая на плоскости стен зданий или сооружений в виде конструкции, состоящей из каркаса, одного информационного поля и элементов крепления, либо представляющая собой изображение, непосредственно нанесенное на поверхность стены;

### 3) консольная конструкция - конструкция элементов информационного характера располагается перпендикулярно к поверхности фасадов зданий, строений и сооружений и (или) их конструктивных элементов.

### 8. Элементы информационного характера могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.

9. При размещении на одном фасаде зданий, строений и сооружений одновременно элементов информационного характера нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные элементы информационного характера размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии.

10. Элементы информационного характера могут состоять из следующих элементов:

информационное поле (текстовая часть);

декоративно-художественные элементы.

Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту информационного поля (текстовой части) элемента информационного характера более чем в полтора раза.

11. Собственником или иным законным владельцем элемента информационного характера может предусматриваться размещение на нем подсветки.

Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

12. Настенное панно и (или) электронное табло должно соответствовать следующим требованиям:

1) размещение над входом или окнами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными панно и (или) электронными табло, установленными в пределах фасада, не выше линии перекрытий между первым и вторым этажами.

В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах зданий, строений и сооружений и отсутствует возможность размещения элементов информационного характера, в соответствии с требованиями настоящего пункта элементы информационного характера размещаются над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже    0,60 м от уровня земли до нижнего края настенного панно. При этом элемент информационного характера не должен выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.

2) максимальный размер настенных панно и (или) электронных табло, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на фасадах зданий, строений и сооружений, не должен превышать:

по высоте 0,50 м, за исключением размещения настенного элемента информационного характера на фризе;

по длине 70 процентов от длины фасада, но не более 15 м для единичной конструкции.

При размещении настенных панно и (или) электронных табло в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину (при условии соблюдения иных требований).

13. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений и сооружений в соответствии со следующими требованиями:

1) расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м;

2) консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем     1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м;

3) консольные конструкции располагаются на фасаде зданий, строений и сооружений на единой горизонтальной оси с настенным панно.

14. Размещение элементов информационного характера на архитектурно-художественных элементах фасадов зданий, строений и сооружений запрещено.

15. Элементы информационного характера размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение, помещение, на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данном элементе информационного характера.

16. Сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом         № 2300-1, состоят из информационного поля (текстовой части).

Допустимый размер сведений, размещаемых в случаях, предусмотренных Законом № 2300-1, составляет:

не более 0,60 м по длине;

не более 0,40 м по высоте.

При этом высота букв, знаков, размещаемых на элементе информационного характера, указанного в данном пункте настоящего Порядка, не должна превышать 0,10 м.

17. В случае размещения в одном здании, строении и сооружении нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь элементов информационного характера, содержащих сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом № 2300-1, устанавливаемых на фасадах зданий, строений и сооружений перед одним входом, не должна превышать     2 кв. м.

При этом параметры (размеры) сведений, размещаемых в случаях, предусмотренных Законом № 2300-1, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичны и не превышать размеры, установленные пунктом 16 настоящего Порядка, а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м.

18. Размещение сведений, размещаемых в случаях, предусмотренных Законом № 2300-1, в оконных проемах не допускается.

19. Не допускается нарушение требований, установленных разделом «Требования к элементам информационного характера, размещаемым на фасадах зданий, строений и сооружений» настоящего Порядка, к местам расположения элементов информационного характера, в том числе:

1) вертикальное расположение букв на элементах информационного характера;

2) перекрытие оконных и дверных проемов, а также размещение элементов информационного характера в оконных проемах;

3) размещение элементов информационного характера на крышах, лоджиях, балконах зданий, боковых фасадах, не имеющих оконных и дверных проемов.

IV. Процедура предоставления разрешения на размещение элементов информационного характера на фасадах зданий, строений и сооружений

20. Заявления о предоставлении разрешения на размещение элементов информационного характера на фасадах зданий, строений и сооружений направляются в администрацию Округа и передаются в 3-дневный срок на рассмотрение в комитет по экономике, торговле и профилактике административных правонарушений Округа (далее – Комитет).

21. Одновременно с заявлением о предоставлении разрешения на размещение элементов информационного характера заявитель предоставляет следующие документы:

1) подлинник и копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

### 2) подлинник и копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного, указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Закона о рекламе, законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества). В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

4) фотография места установки рекламной конструкции;

5) дизайн-проект рекламной конструкции в масштабе и цвете с привязкой к месту размещения;

6) чертеж несущей конструкции и фундамента рекламного щита с узлами крепления (в случае установки рекламного щита на земельном участке, находящемся в индивидуальной собственности);

7) схема расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освещения, а также схема подводки электроэнергии;

8) согласование определения светового режима работы рекламной конструкции, параметры световых и осветительных устройств.

22. О результатах рассмотрения заявления Комитет уведомляет заявителя в письменном виде в 30-дневный срок с момента поступления заявления на рассмотрение.

V. Заключительные положения

23. Нарушение настоящего Порядка при размещении и содержании элементов информационного характера, размещаемых на фасадах зданий, строений и сооружений, а также размещение элементов информационного характера без разрешения, полученного в соответствии с разделом IV настоящего Порядка, влечет за собой наступление ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами.

______________